通市环建字〔2025〕1号

关于鸭绿江流域中上游二密河水生态环境保护与修复工程环境影响报告表的批复

通化市浑江干流整治工程建设管理办公室：

你单位委托长春隽达环境咨询有限公司编制的《鸭绿江流域中上游二密河水生态环境保护与修复工程环境影响报告表》已收悉。该项目和环评报告经公示和专家审查，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

你单位拟在通化县二密镇二密河实施水生态环境保护与修复工程，工程治理范围为二密河河口以上15.563km长河段。建设内容包括生态护岸工程、生态修复工程、尾水水质提升工程，不涉及清淤工程。其中：生态护岸工程主要包括二密河修建生态护岸共六段，总长为4258m，其中石笼网箱挡土墙护岸2150m，生态砌块挡土墙护岸2108m；生态修复工程主要包括建设泡状湿地带395520.4m2，其中原生滩涂区177330.3m2，浅水区171719.4m2，深水区27212m2，生态岛19258.7m2；尾水水质提升工程主要包括在吉林通化陆港经济开发区污水处理厂尾水排放口下游建设水平潜流人工湿地，对污水处理厂尾水进行水质提升，尾水潜流人工湿地面积7779.36m2。

- 本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。根据环评报告结论，在全面落实报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施后，我局原则同意环境影响报告中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施，同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求。本项目要做好以下环境保护工作：

（一）严格落实生态环境保护措施。加强施工现场管理和施工人员生态环境保护意识的宣传教育，严格控制施工作业地带范围，降低施工作业对植被和土壤表层造成的影响。施工前要对施工区域做好表土剥离并单独存放，对剥离表土采取苫盖、拦挡等防护措施妥善保存，施工后及时进行表土回覆，并采取种植草木等绿化措施恢复原有土地功能。

- （二）严格落实水环境保护措施。禁止在河滩地内设置施工料场、施工生产生活区等。加强施工机械的管理，防止油料泄漏，本工程不设置机修、汽修设施及场所，禁止在水域内冲刷车辆。涉水工程现场设置围栏，防止泥土和施工材料流失进入水体。各施工场地周围合理设置临时沉砂池，施工设备冲洗废水和淤泥渗滤水排入临时沉淀池采用沉砂-混凝沉淀处理工艺后回用。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。合理进行施工布置，混凝土均为外购，现场不设置搅拌场。在施工场地设置围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗车辆、控制车速等有效防尘措施。施工及运输道路的路面进行硬化，使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高，对大气环境影响小的燃料。确保项目施工期产生的粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，施工机械尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》相关标准要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。合理布置施工场地，高噪声设备要远离居民区。选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，加强施工机械的维护保养。合理安排施工时间，禁止夜间施工及运输材料，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）严格落实固体废物防治措施。本项目不设置取土场，弃土场设置在通化陆港经济开发区通港路南侧（占地约2.45公顷），弃土用于通化陆港经济开发区通港路低洼地段回填。施工垃圾和生活垃圾按要求分类集中收集，施工建筑垃圾外运到政府指定场所处理。生活垃圾统一收集后由当地环卫部门处理。

三、环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防止生态破坏、防治污染措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告。建设项目环境影响报告自批复之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告应当报我局重新审核。

- 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应公开竣工日期，并向属地生态环境局报告环保设施调试起止日期，环保设施调试3个月内，你单位要组织本项目环保验收，并将验收报告报属地生态环境部门备案。

五、项目施工前，要向属地生态环境部门报备施工可能影响的范围、影响程度和影响时段，并提出切实可行的污染防治措施。加强施工期日常监管，减少施工行为对下游国、省控地表水质断面水生态环境的影响。

六、请通化市生态环境综合执法支队和通化市生态环境局通化县分局负责该项目施工期和运行期的监督检查和环境管理工作。

通化市生态环境局

2025年6月4日

主题词：建设项目  环境影响  报告  批复

通化市生态环境局                2025年6月4日印发